郴州职业技术学院

电子产品装配与调试实训

任

务

书

《职业技能强化实践教学研究》课题组

2011年6月

《电子产品装配与调试》实训任务书

工位号：                               评价成绩：

说明：本次比赛共有搭建、调整和测量步进电机控制电路，装配及检测定额感应计数器，绘制某控制电路原理图等三个工作任务。完成这三个工作任务的时间为240分钟。按完成工作任务的情况和在完成工作任务进程中的职业与安全意识，评定成绩，满分为100分。

职业与安全意识

操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

1．工作过程安全

2．仪器仪表操作安全

3．工具使用安全、规范

4．搭建模块安全摆放

5．纪律、清洁

一、搭建、调整和测量步进电机控制电路

1．搭建电路

使用YL－291单元电子电路模块，根据给出步进电机控制电路原理图（附图1），在YL－291中正确选择单元电子电路模块，搭建步进电机控制电路。

步进电机控制电路功能要求：

（1）键盘功能：使用F1控制步进电机MS1的正、反转，使用F2控制步进电机MS2的正、反转。“OK”键为保存。

（2）电机转速：步进电机转速分为9级，由“→”、“←”控制步进电机MS1转速级数的增减，由“↑”、“↓”控制步进电机MS2转速级数的增减。

（3）数码管显示：DS6、DS7显示电机MS2的工作状态，其中DS6表示正、反转状态，DS7表示转速的级数；同样DS1、DS2显示电机MS1的工作状态，其中DS1表示正、反转状态，DS2表示转速的级数。

（4）搭建电路如果出错，蜂呜器B1自动报警。

2．调整与测量

根据步进电机控制电路原理图（附图1），对电路进行调整。使用提供的仪器设备对电路相关部分进行测量，并记录在相应的表格中。

- （1）根据步进电机控制电路原理图（附图1），对电路进行调整，使步进电机MS2的转速为反转9级；

- （2）根据步进电机控制电路原理图（附图1），使用仪器测量并记录在相关的表格中。

- 1）测量步进电机MS1的A1输入端在步进电机转速级数分别为8级和7级时，输入信号的频率。

- 转速级数为8级时，输入信号频率：_______________。

- 转速级数为7级时，输入信号频率：_______________。

- 2）测量步进电机MS1在正转9级时该模块的输出波形，并记录在下面的表格中。

| 波形 | 周期 | 幅度 |
| --- | --- | --- |
|  | 量程范围 | 量程范围 |

3．根据步进电机控制电路原理图（附图1），在下面空白处画出步进电机控制电路的方框原理图。

- 二、定额感应计数器装配及检测

1．定额感应计数器装配

（1）元器件选择

要求：根据给出的《定额感应计数器》电路原理图（附图2）和元器件表（附表1），正确无误地从赛场提供的元、器件中选取所需的元、器件及功能部件。在印制电路板上（定额感应计数器）焊接和产品安装。

（2）印制电路板焊接与装配

根据给出的《定额感应计数器》电路原理图（附图2），将选择的元器件准确地焊接在赛场提供的印制电路板上。

要求：在印制电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中、光滑、圆润、干净，无毛刺；无漏、假、虚、连焊，引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥线头长度符合工艺要求，芯线完好，捻线头镀锡。其中包括：

1）贴片焊接。

2）非贴片焊接。

（3）定额感应计数器装配

根据给出的《定额感应计数器》电路原理图（附图2），把选取的电子元器件及功能部件正确地装配在赛场提供的印制电路板上。

要求：元器件焊接安装无错漏，元器件、导线安装及元器件上字符标示方向均应

符合工艺要求；电路板上插件位置正确，接插件、紧固件安装可靠牢固；线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

- 2．电子产品检测

要求：将已经焊接好的《定额感应计数器》电路板，进行电路检测并实现电路工作正常。《定额感应计数器》电路功能看《定额感应计数器功能说明》。

在您已经焊接好的线路板上，已经设置了两个故障，请您根据以下的说明加以排除，排除后电路才能工作正常。

（1）故障一：

接上12V电源后，按“Start”键，发光二极管VD0亮，但数码管IC4没有显示，也不能进行其它的操作。请测量IC1　7809“3”脚，电压是______V，再测量IC2　7805的“3”脚电压是______V。集成IC2　7805“1”脚输入电压是_______V。检查继电器DJQ的“2”脚，电压是_________V。故障部位应该在____________________________________

________________________的位置。

用万用表检查IC1输出端“3”脚到继电器JDQ的“2”脚的电路，发现电路_________。用导线___________后，再重新开机，数码管IC4已经有显示，电源故障排除。

（2）故障二：

接上+12V电源，电源指示灯亮，当按下“Start/Stop”键后，数码显示管点亮，并显示为“00”。在设定检测纸张数量后按“Save”键，机器检测纸张时数码显示管虽作递减计数，但到了“00”时未能恢复到原设定数量，说明设定纸张数量后，按“Save”键未能_____________。故障应在______________电路上。

根据附图2电路原理图，按下“Plus”和“Min”时，微处理器IC5的P3.4和P3.3由__________电平变为_________电平，而在按下“Save”键后，微处理器IC5的P3.2电平此终为___________电平，说明IC5__________脚至___________电路开路。用万用表检查，发现IC5“6”脚至“Save”键的一个____________。用焊锡或导线连通后，“Save”键保存功能恢复。

3．定额感应计数器的功能

（1）电源工作正常：接上+12V电源，电源指示灯蓝灯亮；当按下“Start/Stop”键后，数码显示管点亮，并显示为“00”。

（2）纸张检测电路工作正常：正常通电后，纸张通过光电二极管T1和光电三极管T2间隙时，数码管IC4显示的数字递增。

（3）纸张数量设定电路工作正常：正常通电后，按“Plus”时数码管IC4显示的数字递增，按“Min”时，数码管IC4显示的数字递减；按“Save”键后，纸张通过光电二极管T1和光电三极管T2间隙，数码管IC4显示的数字递减。

（4）蜂呜器电路工作正常：在按下“Save”键时，蜂呜器BELL发出提示音；设定纸张数后完成了印刷数量，蜂呜器BELL发出5秒的提示音。

（5）微处理器及显示电路工作正常：以上4部分正常工作。

- 三、绘画电路原理图

内容：使用Protel 2004 DXP软件，根据塞场提供的《某控制电路》实物电路和一块印刷电路板，准确地画出《某控制电路》的原理图，并在电路原理图中的元器件符号上标明它的标号和标称值（或型号）。

说明：选手在E盘根目录下以工位号为名建立文件夹（××为选手工位号，只取后两位），选手竞赛画出的电路图命名为Sch××.schdoc，并存入该文件夹中。选手如不按说明存盘，将不可能给予评价。