郴州职业技术学院  2012 年 下 期

汽车模拟驾驶 实习、实训

指

导

书

系    部:   机械与汽车工程系

专    业：  汽车运用技术专业

实习班级:   汽运（3）111班

实习时间:   2012年12月17日——12月21日（第18周）

指导老师:   刘志坚

编 制：朱晓波、 刘志坚   审核：      批准：       日期：

## 一、汽车模拟驾驶实习的目的与要求：

汽车模拟驾驶实习是汽车专业必不可少的实践性教学环节。学生可以通过汽车模拟驾驶实习充分体会到汽车的基本性能、相关车型的基本特点和汽车设计的基本要求。与此同时也能为正确驾驶汽车打下良好基础。汽车模拟驾驶实习要求能够做到以下七个方面的内容：

1、熟悉汽车的操纵机构、仪表及驾驶动作。养成初步使用操纵机构的习惯；了解汽车出车前的准备工作；掌握发动机的正确起动、加油和熄火办法。

2、做到汽车起步平稳，不前后抖动，驱动轮不打滑，发动机不熄火，停车平稳端正。

3、掌握由低档换高档的方法，换档时变速器不发响，汽车不熄火、不跳动、不跑偏。

4、做到会使用离合器，能够掌握汽车与发动机的恰好时机由低档换入高档。做到换档柔和和无声，汽车不拖档行驶。

5、学会正确使用制动器，掌握汽车正确制动的时机，汽车制动力度均衡，停车位置准确，不歪斜，发动机不熄火。

6、学会正确使用方向盘，做到握姿端正有力，双手不发生交叉，换档时汽车不跑偏。

7、学会倒车、调头。

二、实习安全要求及注意事项：

1、人身安全要求：不准拆装汽车模拟驾驶器，防止出现触电或其他事故；

2、设备安全：做到安全文明实习，不用狠力和蛮劲，爱护设备，自觉保持设备的完好无损；

3、所有学生必须穿工作服，不准穿拖鞋，否则不准进入实训室；

4、不准在实训室嬉戏、打闹；不准做与实训无关的事情；

5、不准在实训室内进餐和吃零食；

6、服从安排，听从指导老师指挥。

三、模拟驾驶实习技术要求：

1、贴“实习”标志

按有关规定，凡在实习期内驾驶机动车的司机都应当统一粘贴黄底红字的“实习”标志。

2.调整座椅位置、后视镜位置

座椅调整有两个目的：舒服和安全。如果乘坐不舒服的话，可能会影响驾驶员的情绪，从而引发交通事故。

出于安全的考虑，踏板(油门、制动)踩到底时，腿部应仍有些弯曲，以有利于紧急情况下腿部及时施力。

后视镜的调整是为了消除视野盲点。后视镜不仅能够看到车辆后部和两侧的交通情况，还应适当看到自身的情况。这样可以更有利于倒车和停车。

3.待电脑自检完毕后再启动

对很多电喷车来说，车辆在打开点火钥匙时，行车电脑都会进行电脑自检，以消除行车时的安全隐患，其检查项目一般包括ABS、制动系统、润滑系统、ESP系统等多项。汽车电脑自检的时间一般比较短，大概三四秒钟左右，此时最好不要启动，待各项仪表都正常后，再启动车辆。

4.松开手制动

新手容易犯一个错误，就是冷启动走车时，忘记松开手制动。虽然此时如果油离配合好，车辆一样可以行驶，但是车辆的损耗会增加，油耗上升，而且还会伴随着焦糊的气味。新手在等红灯时，拉起手制动，然而车辆再行驶时就忘了松手制动。

此时，如果车辆起步熄火，最容易急得满头是汗，又找不着毛病。建议新手先养成“走车就松开手制动”的好习惯，免得车辆受损，自己着急。

5.勿高速时空挡滑行

空挡滑行时的制动距离比有挡时的制动距离要长约四分之一。

6.超车、并线时打转向灯，多看后视镜

不打转向灯就超车、并线，是很多事故的诱因，也是很多新手犯错挨骂的“老借口”。对于“跟车太紧”的新手来说，这种情况的危险系数更大，容易发生追尾和被追尾。比如没有安装宽曲率后视镜的车辆，如果司机没有扫视到车身两侧，就容易忽略两侧并行的车辆。如果后面来车过快、车身过小的话，前车在并线时就容易剐蹭。

另外，打左转向灯时主要看左后视镜，打右转灯时主要看右后视镜，连续超车时必须时时观察左右后视镜里车身两侧的情况。

7.路口前要及时并线

老司机常说新手：在路口前(150米左右)不并线，非要等到路口才恍然大悟，然后紧急变线，影响交通安全。

新手的情况不仅是手生，而且路生。对道路的不熟悉，最容易导致在路口处左顾右盼，无所适从。提前想好怎么走，路口前勤看几眼路标指示牌，就不容易犯错了。另外，在长直路面上行驶，新手要养成眼界开阔的习惯，不要紧盯着车辆前方的几十米远的地方。

8.过弯时切忌高速

车辆在转弯时都会出现侧倾，而且侧倾幅度会随着车速的增加而加大。新手由于对车辆性能不了解，不知道车速和道路弯度如何匹配，所以建议不要高速过弯。

高速过弯时司机身体容易倾斜，同时导致司机对方向盘的控制力不够。

9.紧急情况下使用双闪警示灯

如果新手在路上发生紧急情况，最好使用双闪警示灯，其意义是警示后车“此车出现意外情况，请注意”。“双闪”在仪表控制盘上是一个带有红色三角形标志的按钮，按下即可。尤其是在高速路上，不旦要打开“双闪”对后车进行警示，还要配合使用三角警示牌。否则就容易发生后车追尾等事故。

10.驻车时别忘拉起手制动

停车后，不要忘记拉起手制动。这样做是为了防止溜车，特别是在坡形路面。老司机常讲：开车首先要从停车开始。所以对于新手来说，“停车拉起手制动”是养成合理用车习惯的第一步。

## 四、汽车模拟驾驶实习的内容、方法及步骤：

### 项目一、汽车驾驶姿势及操纵机构的使用

（一）驾驶姿势

驾驶人的坐姿应该自然，不要紧张，身体过于紧张向前倾斜的坐姿会迅速使驾驶人疲劳，且有害于健康，过于自由放松的坐姿会分散注意力，以致遇有出事或撞人的危险时，不能迅速采取必要措施。

正确的坐姿是：端正自然，双手握在转向盘（如果把转向盘比作时钟的字盘）3点、9点处，两眼向前平视，看远顾近，注意两旁，身靠后背垫，两膝放开，两脚放在离合器旁边和加速踏板上，初学者必须端正姿势，以养成正确驾驶的习惯。

（二）操纵机件的运用

1、转向盘

它是用来保持和改变汽车行驶方向的机件。驾驶人施加在转向盘上的力，经转向盘和转向传动装置传给前轮的转向节，使前轮往需要的方向转动，在驾驶时，驾驶人以双手掌握转向盘来转向。在变速、按喇叭或发转向信号时，只能用一只手操纵。

正常路面行驶时不要过紧的握住转向盘，否则极易引起疲劳，因为完好的汽车前轮本身总是尽力保持直线运动的位置，这是由于轮胎有弹性，前轮有前束和倾角，因而产生稳定力矩所致，前轮受转向盘作用和由于道路不平而受到偶然冲击而转向一边时，总是力求自动回正。但是在高低不平起伏较多的地段上行驶，以及在沙地、雪地、泥泞地行驶时，必须紧紧地握住转向盘，以免在突然发生剧烈的颠簸时抓不住转向盘。

在直线或一般弯度不大的道路上，以一手为主、一手为辅，急转弯时应两手轮换操作。

2、变速杆它是用来改变驱动轮的牵引力，使汽车进退和使发动机空转的机件。操作时，应踩下离合器踏板，右手轻握变速杆上端以掌心的力量进行操作，倒车时，有提钮者，须将提钮提起按位挂档。

应该指出，操纵变速杆不要用很大的劲和过猛动作，否则可能把齿轮和变速器的装置打坏，挂档和摘档只有在离合器分离时才可以进行。

3、离合器踏板、制动踏板和加速踏板

离合器踏板是使发动机与变速器连接或分离的机件。制动踏板是使汽车减速和停车的机件。加速踏板是控制汽化器节流阀开度、调节混合气进入量，以适应发动机负荷的机件。

左脚在驾驶室地板上的位置，应该便于需要分离离合器时能迅速地踩下离合器踏板，应该用前脚掌踩踏板。离合器成接合状态时，不允许把脚放在踏板上，因为这样会使踏板自由行程消失，分离轴承就开始与分离杠杆接触使摩擦片部分分离，而产生打滑。除此之外，由于不断地旋转，还能使分离轴承很快磨损。

右脚要一直放在加速踏板上，使踏板的位置适应发动机气缸必要的供油量，为了使脚保持稳定，以防止无意地踩下踏板，脚跟应抵在驾驶室地板上。制动时，右脚移到制动器踏板上。

踩离合器踏板要平顺而迅速，松开要缓慢，特别是当位于工作行程后半部分时，松开要迅速。

踩加速踏板要平稳而缓慢。如果动作很快，在汽化器内调制地可燃混合气地成份就变得很稀，功率和转数不但不增大反而会降低，同时汽化器伴随回火（混合气在进气管内燃烧），甚至使发动机熄火，在这种情况下未加温地发动机，特别是在负荷急剧增长时（如原地起车会经常发生。在大多数情况下松开加速踏板要快，因为急速关闭节流阀对发动机地工作不会有任何影响。

4、单独练习操作：

1）踩压和松开离合器踏板练习：

操作次序：左脚放在离合器踏板上，迅速将踏板压到底，然后匀顺松开踏板使回复到原始位置。

2）踩压和松开加速踏板练习：

操作次序：踩踏板时要缓慢而匀顺，但不能踩到底。然后匀顺地松开踏板使回复到原始位置。

3）离合器踏板和加速踏板的协调动作练习：

操作次序：左脚放在离合器踏板上，右脚放在加速踏板上，将离合器踏板踩到底，然后逐渐踩压加速踏板，同时匀顺地松开离合器踏板，使之回复到原始位置，此后，再松开加速踏板，同时把离合器踏板踩到底。最后，这一个操作以匀顺松开离合器踏板，使回复到原始位置作为结束。

4）踩压和松开制动器踏板练习：

操作次序：在右脚放在制动踏板上，匀顺地踩压踏板，但不踩到底，然后迅速地松开，回复到原始位置。

5）离合器踏板、加速踏板和制动踏板的协调动作练习;

操作次序：左脚放在离合器踏板上，右脚放在加速踏板上，起初先平顺踩压离合器踏板，然后，一面踩压加速踏板，一面又同时松开离合器踏板使之回复到原始位置。此后，匀顺地松开加速踏板同时踩下离合器踏板，将右脚移到制动踏板上去并平顺地踩压下去结束本操作时，先松开制动踏板使回复到原始位置，然后松离合器踏板。

6）拔换变速器变速杆练习：

操作次序：左脚放在离合器踏板上，踩压离合器踏板，右手从转向盘移动到变速杆上；然后不费劲地将变速杆换到第一档（第二、第三、第四档第五档），在每一次换好档以后，松开离合器踏板。本操作时，先踩下离合器踏板，将变速杆放倒空挡位置，再松开离合器踏板，把手从变速杆放回转向盘。

7）离合器踏板、加速踏板和拨动变速杆地协调动作练习：

操作次序：左脚放在离合器踏板上，然后踩压离合器踏板，将右手从转向盘移到变速杆上并将其拨至第一档位置。再压加速踏板的同时，均匀地松开离合器踏板使回复到原始的位置，然后松开加速踏板，踩压离合器踏板，将变速杆换入第二档（第三、第四、第五档），再踩压加速踏板的同时，松开离合器踏板，本操作结束时，松开加速踏板，踩下离合器踏板，将变速杆换入空挡位置，再松开离合器踏板。

4、手制动杆练习：

它作用时用于在汽车停车后，防止汽车溜动的辅助制动的机构。操作时，驾驶人把制动杆往后稍拉，用拇指按下杆头按钮，使卡钩松开，再把制动杆向前推到底。

### 项目二、汽车的起步和停车

一、起步

（一）、操作方法

1、踩下离合器踏板，将变速杆置于一档或二档的档位，以克服较大的静止惯性力；

2、按喇叭、发出警告信号、放松手制动杆；

3、松起离合器踏板，待动力与传动部分连接时，离合器踏板稍停，逐渐加油，待车辆平稳前进后，松开离合器踏板；

4、如感到动力不足不能起步时，应迅速踩下离合器踏板，重新起步以防止熄火；

5、坡道起步除上述动作外，为防止车辆后到，须再放松离合器踏板的同时踩下加速板，待离合器接合时（发动机声逐渐降低，车要开始向前移动），再放松手制动杆。

（二）、操作要点

1、当汽车从原地起车时，松离合器踏板要平稳，尤其是后半个行程时要更加注意，这是因为：

1）逐渐地接合离合器减少给予汽车的加速度，从而减少了原地起车时需要的力，避免发动机熄火；

2）平稳的接合离合器能减少传动装置各零件德负荷，以免发动机曲轴转速很高时，过快地松开离合器踏板，使传动装置的齿轮打坏、半轴扭曲和引起其他传动零件的损伤以及使汽车产生前冲现象；

3）平稳地松开离合器踏板能避免车轮因驱动轮的力量超过地面附着力而产生的打滑现象。

同时也应该指出，为了避免离合器摩擦片的过度磨损，过满地松开离合器踏板也是不允许的。在离合器接合的全部过程中，主动摩擦片和被动摩擦片的相对滑转（或称打滑），使其摩擦表面磨耗得非常厉害，发动机曲轴转数愈高和离合器踏板松开得愈慢，摩擦片的磨耗就愈强烈。

2、踩下加速踏板要平稳，使开大节流阀与接合离合器的动作配合一致。如节流阀开的过晚或开的不够大，发动机发不出必要的功率，以致当离合器接合时就会熄火。

二、停车

（一）操作办法

1、停车时首先减速，将车靠道路右侧，尽量使车身保持正直；

2、踩下离合器踏板，根据停车目标的远近，缓和的踩下制动踏板平稳地停车；

3、将变速杆置于空挡，停稳后拉紧手制动杆，放松离合器和制动踏板。

（二）操作要点

在上、下坡停车时尽量在宽阔平坦地方停放，及时使用制动，防止滑溜，坡道停车如驾驶人离开车辆时，熄火后根据情况将变速杆置于一档或倒档，并用三角木塞住车轮。

### 项目三、汽车变速

一、速度的变换和档位的利用

速度和变速方法有三种：一种时操纵加速踏板，增减混合气的进入量，调节发动机曲轴的转速，此法只能在同一档位起到调节作用；一种是变换变速器内齿轮的啮合位置，改变它的变速比来变更牵引力及行驶速度；另一种是用制动器。速度变换主要是靠改变变速比的方法来进行。

汽车的档位的区分是，一和二档为低速档，它适用于起步、爬陡坡、通过困难道路，其特点是速度慢、牵引力大，但发动机温度易过高、燃料消耗大，行驶距离不宜过长。三档为中速档，它适用于转弯、过桥、交会和通过一般困难道路，行驶速度稍快，但也不适应于长时间行驶。四、五、直接档为高速档，它的使用则速度快、节省燃料、适用于长距离行驶。

二、换档的方法

1、低速换高速：

驾驶载货汽车时，初学驾驶的人应采取“两脚离合器法”。提高车速到适合换档的时候，立即松开加速踏板，同时踩下离合器踏板将变速杆置入空挡，然后松开离合器踏板再立即踩下，并将变速杆由空挡置入高一级档位，一面松起离合器踏板，一面踩加速踏板，使汽车继续行驶。

低速换高速之所以要踩二次离合器踏板，是因为换入高一档位时变速器的中间轴（或第一轴）齿轮圆周速度快，不能与变速器主轴（第二轴）同档位齿轮转速相适应，因此必须降低中间轴（或第一轴）转速以减低圆周速度。在换档时，当第一次踩下离合器踏板，变速杆置入空挡后，松开离合器踏板让第一轴与发动机衔接，利用发动机怠速带动中间轴（或第一轴）使中间轴（或第一轴）转速减慢，达到两轴齿轮圆周速度相等，两个齿轮就能顺利啮合而不发出响声。

2、高速换低速

先放松加速踏板，踩下离合器踏板，并将变速杆置入空挡，然后松开离合器踏板，同时踩下加速踏板中间加空油，再迅速踩下离合器踏板，将变速杆置入低一级档位后，一边松离合器踏板，一边踩加速踏板，使汽车继续行驶。

高速换低速与低速换高速主要不同之处在于中间加空油，这是因为换入低一挡时，中间轴（或第一轴）齿轮圆周速度过慢，必须加快中间轴（或第一轴）转速加快圆周速度。在换档时，变速杆置入空挡，松开离合器踏板，使第一轴与发动机衔接，踩一下加速踏板（加空油），加速发动机转速，以带动中间轴（或第一轴），使中间轴（或第一轴）转速加快，达到两轴齿轮圆周速度相等，两个齿轮就能顺利啮合而不发生响声，加空油的程度随车速与档位而定，档位愈低加空油愈多；同一档位内，车速快时要多加，车速慢时要少加，这样才能保证齿轮不致发响。

三、换档时机

1、汽车起步后，只要道路和地形条件允许，均应迅速而及时地换入高速档，低速换高速在车速提高后进行。防止换入高速后动力不足，传动部分颤抖而造成机件损坏或熄火。

2、高速换低速时，可视道路和地形条件而定。汽车上坡和在阻力；较大的道路上行驶时，如感到发动机动力不足，车速逐渐降低原来档位不适合继续行驶时，就应迅速地由高速档换入低速档。换档时间过早会造成多耗燃料，而过晚则会使换过后仍不能继续行驶只能连续换低速档，甚至重新起步。

### 项目四、汽车制动

汽车是一种高速度运输工具，由于汽车在行驶中经常受到地形和交通情况的限制，驾驶人就必须根据情况使车辆减速或停车，以保证行车安全。

正确的制动应该是驾驶人在最短的距离内安全地把车停住，对自己和周围都没有危险，对车又没有损坏。

最理想的停车是想停就立即停住，但在实际上并非如此，而是从驾驶人发现情况而采取相应的措施（制动、转动转向盘）直到汽车完全停止，还是需要一些时间的，在这段时间内所走的距离即为制动停车距离，它包括反应距离和制动距离二部分。

一、制动停车距离

1、反应距离

汽车在行驶中，当驾驶人发现情况，从想停车时开始，一直到将右脚踩下制动踏板为止，这中间的一段时间称为反应时间。它的长短决定于驾驶人技术熟练程度、年龄和精神集中情况，以及当时的体力状况。通常在0.5－0.7秒的范围内。反应距离是汽车在反应时间内所行驶的距离，它取决于行驶速度和反应时间。

2、制动距离

它乃是在行车中驾驶人踩下制动板开始，到制动发生作用并使汽车完全停止为止所行驶的距离。它取决于汽车行驶速度、制动系状况、路面种类和状态以及轮胎的形式和状况等。

二、制动方法

1、制动器制动

先松开加速踏板和踩下离合器踏板，然后根据地形轻轻地逐渐踩制动踏板（或利用点压制动方法）使车平稳停住。

2、发动机制动

1）松开加速踏板使发动机怠速运转，利用发动机的牵阻作用降低车速。汽车在一定的速度下，档位越低牵阻作用就越大。通常驾驶人在利用发动机制动时，为了增大制动效果，常将变速杆置入中间档位置。

2）汽车在下坡（尤其是下陡坡）时，为了保证行车安全，利用发动机的牵阻作用是控制速度的最好方法。

3、联合制动

1）它乃是用发动机牵阻作用和制动器作用的联合使用，使汽车加快减速和停车。

2)在下陡坡尤其下长陡坡路时，必须使用联合制动的方法减速。

4、紧急制动

1）握稳转向盘，迅速松起加速踏板，并立即用力踩下制动踏板同时拉紧手制动杆（可不踩下离合器踏板）使车立即停止。

2)应该指出，紧急制动只有在不得已的情况下才可使用，因为它将对车辆各部件有较大的损伤，损坏轮胎舒适性差，甚至在泞滑的道路上会引起安全事故。

5、滑路面上制动

滑路上附着系数小，最好的减速方法使换入低速档，利用发动机牵阻作用而降低车速后，再踩离合器踏板，缓和地使用脚制动将车停止。如在滑路上使用制动器制动过剧，会产生制动侧滑，甚至引起事故。

6、预见性制动

它乃是驾驶人在驾驶时，对行人、地形的交通情况能提前发现和判断，事先减速和做好停车准备。

它是汽车减速最好也是最适用的方法，其特点上：行驶安全，节约燃料且车辆又不易损坏等。

发现情况，首先放松加速踏板，利用发动机制动间歇性的轻踩制动踏板，根据需要将车速适当的降低和停止。

### 项目五、汽车转向

汽车转向可分为单转向和复转向两种。单转向的目的是改变汽车行驶原有的方向：复转向是用来绕过道路上的某种障碍或超越汽车。

一、单转向

进行单转向时，把转向盘往需要的地方转动，随着汽车的逐渐走到需要的位置，就逐渐地把转向盘转到直线行驶的位置。转向时汽车的轨迹应是一条与原来方向和新方向直线轨迹平滑相连的曲线。如果正确转向，汽车在路面上只占很窄的路幅，不会影响其他车辆运动和违反安全规则。转向盘转动过迟和转动的角度不够，以及不能及时地把它转回来的位置，都会引起汽车成曲线行驶。

二、复转向

进行复转向时，必须先转向盘以绕过障碍，过了障碍后，把转向盘转回来，然后再成直线行驶。

用大半径转向时，转向盘的转动角不大，驾驶人的双手可以与转向盘同时转动。急转向时，必须两手交互转动转向盘。

如果为了绕过其他车辆，行人或不动的物体而须要作短距离的急转向，那就是考虑到后轮的转向半径比前轮的小，因而它与须绕过障碍的距离也较近。

三、汽车急转弯

转向时产生离心力，它能使汽车侧滑或翻车。因此在转向之前要减低速度。为了保持转向时车轮与路面的附着良好和减少侧滑危险，必须避免制动，特别是紧急制动。

通过弯路的动作：

1、接近弯曲处时，把速度减低到能保证行车的安全。如果转向的弯度很急，道路的内侧比外侧高，道路潮湿、积雪或结冰，以及观察不便时（转弯处有东西遮住视线），转向速度应降低到15－10公里/小时以下；

2、如果观察不便，就要按喇叭发出警告；

3、通过弯曲的地段要减低速度。

### 项目六、汽车倒车

倒档行驶主要困难是由于转向的特殊性，因为倒档行驶时后轮在前，前轮在后，因而不能很好地看见车后面的道路。在障碍物附近转向时的危险性通常是前轮到转向曲线外侧的障碍物。转向曲线内侧的障碍物，只要后轮通过后，就没有什么危险了，这是因为前轮离它越来越远。

一、倒车的姿势

1、注视后窗倒车时(驾驶人座位如在左边)，左手握转向盘上端，身体向右些斜坐，右臂依托在靠背上端，头向后，两眼注视后方目标；

2、注视侧方倒车时，右手握转转向盘上端，左手打开车门，并付在门框上，上体斜伸出驾驶室，头向后，两眼注视后方目标（必须时可将左脚置踏脚板上）。

二、倒车要领

1、将变速杆置入倒档，取好驾驶姿势，选好目标。起步方法和动作顺序与前进的起步相同，在倒车时必须控制速度，倒车速度不得超过5公里/小时，防止熄火或因倒车过猛造成危险。

2、目标选择：

1）由后窗注视时，可在车箱后角和场地或建筑物中选一个适当位置作为目标后倒车；

2）由侧方注视时，可在车箱后角和场地或建筑物中选一个适当位置作为目标后倒车。

3)后倒时，要使车尾向左，转向盘向左转；要使车尾往右，转向盘应向右转；

4）转向盘回转时，必须根据当时情况及时修正，一般的按照选定目标转向后，使车尾快接近所选定的目标时，即可回正转向盘并应适时回正车头，以防刮损车体及建筑物；

5）倒车时，如有人指挥，必须听从指挥人的意图后倒车；如无人指挥，必要时可下车环视地形后再倒车。

### 项目七、汽车调头

汽车调头是指为了向相反的方向行驶而做的180°转向。调头分为不用倒档和用倒档的两种方法。不用倒档调头的动作是：先将汽车靠近人行道停车，观察道路，如有迎面来的或后面来的车，都要放过；发出调头信号:用转向指示灯，或将手伸出车外或打开驾驶室门；挂上低档（轻便汽车用二档，载重汽车用一档）调头，速度在10公里/小时左右。用倒档调是：遵照停车的规定停车在道路右侧；观察道路，放过迎面来的和后面来的车辆；发出调头信号；挂上低档，迅速将转向盘向左转到底，穿过马路时速度不得超过5公里/小时，车快要停时将转向盘向右打到底（不许压着人行道和原地转动车轮，因为这样会增加转向装置的零件和轮胎的磨损）：看清路上已没有车辆时挂上倒档，按喇叭、再次穿过马路倒回工始调头那一边；倒车快要到时将车轮向左转到底；挂上低档，再向外看一下，如果路上没有其他车辆，就开始新方向行驶。

如果道路很窄，可能需要前进档和倒档来回数次穿过马路。要想减少倒车的次数，其方法之一是：正确地操纵转向盘所需的方向转到底，而转动转向盘时行车速度要尽可能的降低，只要不熄火即可。其方法之二是：利用建筑物的大门口（即使大门关着也行），这样路面可通过的宽度便增加了人行道的宽度。

应当指出：在道路上调头会妨碍其他直线行驶的车辆，如不遵守交通规则，更易发生事故。