组装及绘图部分评分表

工位号                 （完成任务后将此评分表放工作台上，不能将此表丢失）

| 项目 | 评分点 | 配分 | 评 分 标 准 |  | 扣分 | 得分 | 评委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件组装 （23分） | 皮带输送机安装（包括出料槽与传感器） | 6 | 尺寸超差0. 5 mm以上、螺栓松动、螺栓未放垫片扣0.5分/处，。电机同轴度、皮带机水平度、皮带松紧扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 机械手安装 | 6 | 螺栓松动、螺栓未放垫片扣0.5分/处，水平或竖直误差明显，各扣1分，不能准确抓料与放入进料口，动作明显不协调各扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 料仓 | 2 | 尺寸超差0.5 mm以上、螺栓松动，螺栓未放垫片扣0.5分/处。出料口方向错误扣1分 |  |  |  |  |
|  | 接料平台（包括传感器器） | 2.5 | 尺寸超差0.5 mm以上，螺栓松动、螺栓未放垫片扣0.5分/处，与料仓出料口配合、传感器安装调节不合要求，各扣1分 |  |  |  |  |
|  | 气源组件、电磁阀组、光纤传感器安装 | 5 | 尺寸超差0.5 mm以上、螺栓松动、螺栓未放垫片扣0.5分/处。L型支架方向错误扣1分 |  |  |  |  |
|  | 警示灯安装 | 1.5 | 尺寸超差0.5 mm以上，螺栓松动、螺栓未放垫片扣0.5分/处。L型支架方向错误扣1分 |  |  |  |  |
|  | 端子排及线槽 | 1 | 尺寸超差0.5 mm以上，螺栓松动、螺栓未放垫片扣0.5分/处。 |  |  |  |  |
| 气路连接 （8分） | 电磁阀选择 | 2 | 每选错一个电磁阀，各扣1分最多扣2分 |  |  |  |  |
|  | 气路连接 | 2 | 连接错误，接头漏气扣0.5分/处 |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 | 4 | 气路与电路绑扎在一起扣1分，使气动元件受力、绑扎间距不合要求，气路走向不合理扣1分/处。 |  |  |  |  |
| 电路连接 （9分） | 元器件接口 | 3 | 与电路图不符扣0.5分/处，最多扣3分 |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 | 3 | 绑扎间距、动力线与其他放入同一线槽、同一接线端子超过两个线头、露铜超2mm 扣0.5分/处，最多扣3分 |  |  |  |  |
|  | 套异形管及写编 | 2 | 每少套一个线管扣1分，有异形管但未写编号扣0.5分。最多扣2分 |  |  |  |  |
|  | 保护接地 | 1 | 接地每少一处，各扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 电路图绘制 （10分） | 元件选择 | 4 | 与PLC的I/O分配表不符、漏画元件扣0.5分/处，最多扣4分， |  |  |  |  |
|  | 图形符号 | 3 | 非推荐符号没有图例说明扣1分/处，最多扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 制图规范 | 3 | 图形符号比例不对、徒手绘图扣0.5分/处，布局零乱、字迹潦草，各扣1分。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 统分签名： |  |  |  |

功能评分表

工位号                 （完成任务后将此评分表放工作台上，不能将此表丢失）

| 项目及项目配分 | 评分点 | 配分 | 扣分说明 | 点得 分 | 项目 得分 | 评委 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置调试 （15分） | 接通电源 | 1 | 警示灯不按要求闪亮，扣1分 |  |  |  |
|  | 调试参数 | 2 | SA1与SA2，使用按钮合要求，指示灯使用不合要求，扣0.2分/个 |  |  |  |
|  | 皮带输送机调试 | 3 | 交流电机不能转动，扣2分，指示灯亮灭不合要求，SB5、SB6作用不合要求、不能循环调试各扣1分；交流电机转动频率不合要求0.5分/个 |  |  |  |
|  | 送料直流电机调试 | 3 | 送料直流电机不能转动扣2分，转动却不能停止、指示灯亮灭不合要求，扣1分 |  |  |  |
|  | 机械手调试 | 3 | 机械手不能动作，扣2分，指示灯亮灭不合要求，不能循环调试扣1分，机械手各气缸不能回到初始位置，扣0.5分/个 |  |  |  |
|  | 气缸ⅠⅡⅢ调试 | 3 | 气缸不动作，扣1分/个，指示灯亮灭不合要求，不能循环调试扣1分，气缸不能回到初始位置，扣0.5分/个 |  |  |  |
| M配料 （14分） | 配料类型选择 | 2 | 不能选择与锁定配料类型，扣1分，指示灯亮灭不合要求扣1分 |  |  |  |
|  | 送料直流电机 | 2 | 不能按要求启动和停止，不能按要求送料，扣2分，不能报警扣1分 |  |  |  |
|  | 机械手动作 | 4 | 不能将原料送回料仓，扣2分，不能将原料送传送带，扣2分，送传送带原料不合要求，扣1分/个 |  |  |  |
|  | 原料送达位置与数量 | 6 | 送入出料槽的原料不合要求，数量不合要求，运行频率不合要求，送入出料槽皮带停止，不能自动停止扣1分/个 |  |  |  |
| F配料 （13分） | 配料类型选择 | 1 | 指示灯亮灭不合要求扣1分 |  |  |  |
|  | 机械手动作 | 4 | 不能将原料送回料仓，扣2分，不能将原料送传送带，扣2分，送传送带原料不合要求，扣1分/个 |  |  |  |
|  | 原料送达位置与数量 | 8 | 送达出料槽ⅠⅡ槽的原料数量、原料种类不合要求，重量检测时间不合要求，指示灯亮灭不合要求、进料不合要求，不合格原料不能送达出料槽Ⅲ，运行频率不合要求，送入出料槽皮带停止，配料完毕不能自动停止等扣1分/个 |  |  |  |
| 停止 （4分） | 正常停止 | 1 | 按SB6，不能完成配料停止，扣1分 |  |  |  |
|  | 急停 | 1.5 | 不能停止、不能报警、不能保持状态，不能按急停瞬间状态继续运行，各扣0.5分 |  |  |  |
|  | 突然断电 | 1.5 | 不能停止、不能报警、不能保持状态，不能按停电瞬间状态继续运行，各扣0.5分 |  |  |  |
| 意外情况 （4分） | 机械手动作 | 2 | 不能回到初始位置，扣2分，不能立即回到初始位置，扣1分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 报警 | 1 | 蜂鸣器不鸣叫扣1分，按SB5不能停止扣0.5分 |  |  |  |
|  | 排除故障后动作 | 1 | 按SB5不能继续运行，扣1分。 |  |  |  |

机电一体化设备组装与调试实训情况记录表

工位号                  （完成任务后将此评分表放工作台上，不能将此表丢失）

（职业与安全意识根据此表记录评分，计入比赛成绩）

| 电路过载、短路情况记录 | 记录工作人员签名： |  |  | 选手签工位号确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛场环境保护 | 记录工作人员签名： |  |  | 选手签工位号确认 |
| 安全操作情况记录 | 记录工作人员签名： |  |  | 选手签工位号确认 |
| 元器件更换情况记录 | 记录工作人员签名： |  |  | 选手签工位号确认 |
| 赛场纪律情况记录 | 记录工作人员签名： |  |  | 选手签工位号确认 |
| 选手离开赛场时间 |  | 离开赛场原因 |  | 选手签工位号确认 |
| 选手完成任务，报告结束竞赛时间 | 记录工作人员签名： |  |  | 选手签工位号确认 |

机电一体化设备组装与调试实训配分表

工位号                 （完成任务后将此评分表放工作台上，不能将此表丢失）

| 项目 | 项目配分 | 评分点 | 点配分 | 点得分 | 项目得分 | 评委签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件组装 | 23 | 皮带输送机安装 | 6 |  |  |  |
|  |  | 机械手装置组装 | 6 |  |  |  |
|  |  | 料仓 | 2 |  |  |  |
|  |  | 接料平台（包括传感器器） | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 气源组件、电磁阀组、光纤传感器安装 | 5 |  |  |  |
|  |  | 警示灯安装 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 端子排及线槽 | 1 |  |  |  |
| 气路 连接 | 8 | 电磁阀选择 | 2 |  |  |  |
|  |  | 气路连接 | 2 |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 | 4 |  |  |  |
| 电路连接 | 9 | 元器件接口 | 2 |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 | 2 |  |  |  |
|  |  | 套异形管及写线号 | 4 |  |  |  |
|  |  | 保护接地 | 1 |  |  |  |
| 电路图 | 10 | 元件选择 | 4 |  |  |  |
|  |  | 图形符号 | 3 |  |  |  |
|  |  | 制图规范 | 3 |  |  |  |
| 装置调试 | 15 | 接通电源 | 1 |  |  |  |
|  |  | 调试参数 | 2 |  |  |  |
|  |  | 皮带输送机调试 | 3 |  |  |  |
|  |  | 送料直流电机调试 | 3 |  |  |  |
|  |  | 机械手调试 | 3 |  |  |  |
|  |  | 气缸ⅠⅡⅢ调试 | 3 |  |  |  |
| M配料 | 14 | 配料类型选择 | 2 |  |  |  |
|  |  | 送料直流电机 | 2 |  |  |  |
|  |  | 机械手动作 | 4 |  |  |  |
|  |  | 原料送达位置与数量 | 6 |  |  |  |
| F配料 | 13 | 配料类型选择 | 1 |  |  |  |
|  |  | 机械手动作 | 4 |  |  |  |
|  |  | 原料送达位置与数量 | 8 |  |  |  |
| 停止 | 4 | 正常停止 | 1 |  |  |  |
|  |  | 急停 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 突然断电 | 1.5 |  |  |  |
| 意外情况处理 | 4 | 机械手动作 | 2 |  |  |  |
|  |  | 报警 | 1 |  |  |  |
|  |  | 排除故障后动作 | 1 |  |  |  |