郴州职业技术学院

自动线安装与调试项目实训样题评分表

一，机械安装、气路连接及工艺

工位号：                       总得分：

| 评分内容 |  | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械安装及其装配工艺 | 分拣单元 装配 | 4 | 装配未完成或装配错误导致传动机构不能运行，扣5分 |  |  | 累计扣分后，最高扣15分 (传感器安装调整不正确导致工作不正常合并到编程扣分) |
|  |  |  | 驱动电机或联轴器安装及调整不正确，每处扣1.分 |  |  |  |
|  |  |  | 传送带打滑或运行时抖动、偏移过大，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 推出工件不顺畅或有卡住现象，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 有紧固件松动现象，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 装配单元 装配 | 5 | 小工件由于机械安装原因造成供料不顺畅，不能按需供料，扣2分，不能供料扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | 装配机械手以及工件定位机构装配调整不到位，使工件装配工序不顺畅扣2分，完不成装配工序，扣4分 |  |  |  |
|  |  |  | 支架连接不紧凑平顺扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 摆动气缸摆角调整不恰当，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 有紧固件松动现象，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  | 加工单元的装配 | 3 | 直线导轨装配、调整不当导致加工台无法移动扣2分，运行不顺畅酌情扣分，最多扣1.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 冲压组件及架构装配不当，扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 加工台位置调整不合理，运行不平稳扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按图装配扣2分 |  |  |  |
|  | 供料单元 装配 | 3 | 支架连接不紧凑平顺扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 采用螺纹连接的两构件有松动，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 结合部位不紧凑，有松动每处扣1分 |  |  |  |
|  | 工作单元定位 | 1 | 工作单元安装定位与要求不符，每处扣0.5分 ，最多扣1.分。有紧固件松动现象，扣0.5分 |  |  |  |
| 气路连接及工艺 |  | 5 | 气路连接未完成或有错，每处扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 气路连接有漏气现象，每处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 气缸节流阀调整不当，每处扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 气管没有绑扎或气路连接凌乱，外观不整洁美观扣2分 |  |  |  |

老师签名：                                   操作结束时间：