一、 电气控制线路装调项目

项目 1：三相异步电动机启动停止线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机启动停止线路如图 2.1 所示。按照电气线路布局、布线的基本原则，在给定 的电气线路板上固定好电气元件，并进行布线，调试三相异步电动机启动停止线路。

QS	FU1

L1

L2

L3

FU2

FR

KM 	SB1

SB2 	KM FR

M 	KM

3～

图 2.1 三相异步电动机启动停止线路

（2）考核内容与要求

1）根据提供的线路图，按照安全规范要求，正确利用工具和仪表，熟练完成电气元器件安 装；元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固按钮盒不固定在板上；

2）布线美观，电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的导线要有端子标 号，引出端要用别径压端子；

3）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

表 2.1	普通机床控制线路装调项目评分表

| 评价 内容 | 序 号 | 主要 内容 | 考核要求 | 评分细则 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业素 养与操 作规范 （50 分） | 1 | 元件检测 | 正确选择电气元件； 对电气元件质量进行检验。 | ①元器件选择不正确，错一个扣 1 分。 ②未对电气元件质量进行检验，每个 扣 0.5 分。 | 5 |  |  |
|  | 2 | 元件安装 | 按图纸的要求，正确利用工 具，熟练地安装电气元器件； 元件安装要准确、紧固；按 钮盒不固定在板上。 | ①元件安装不牢固、安装元件时漏装 螺钉，每只扣 2 分。 ②损坏元件每只扣 5 分。 | 10 |  |  |
|  | 3 | 布线 | 连线紧固、无毛刺；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的导线要有端子标号，引出端要用别径压端子。 | ①电动机运行正常，但未按线路图接 线，扣 5 分。 ②接点松动、接头露铜过长、反圈、 压绝缘层，标记线号不清楚、遗漏或 误标，引出端无别径压端子，每处扣 1 分。 ③损伤导线绝缘或线芯，每根扣 1 分。 | 20 |  |  |
|  | 4 | “6S”规范 | 整理、整顿、清扫、安全、 清洁、素养。 | ①没有穿戴防护用品，扣 5 分。 ②检修前，未清点工具、仪表、耗材 扣 2 分。 ③未经试电笔测试前，用手触摸电器 线路，扣 5 分。 ④乱摆放工具，乱丢杂物，完成任务 后不清理工位扣 5 分。 ⑤选手发生严重违规操作或作弊，取 消考生成绩。 | 15 |  |  |
| 作品 （50 分） | 5 | 功能 | 线路一次通电正常工作，且 各项功能完好。 | ①热继电器整定值错误扣 5 分。 ②主、控线路配错熔体，每个扣 5 分。 ③1 次试车不成功扣 5 分；2 次试车不 成功扣 10 分；3 次不成功本项得分为 0。 ④开机烧电源或其它线路，本项记 0 分。 | 30 |  |  |
|  | 6 | 外观 | 元件在配电板上布置要合 理；布线要进线槽，美观。 | ①元件布置不整齐、不匀称、不合理， 每只扣 2 分。 ②布线不进行线槽，不美观，每根扣 1 分。 | 20 |  |  |
| 评分人： 核分人： |  |  |  |  | 总分 |  |  |

项目 2：三相异步电动机点动和自锁控制线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机点动和自锁控制线路如图 2.2 所示。按照电气线路布局、布线的基本原则， 在给定的电气线路板上固定好电气元件，并进行布线，调试三相异步电动机点动和自锁控制线路。

U	V 	W

FU1

Q1

FU2

FU3

U11	V11	W11

FR 1

FU4

SB1

KM1

SB2

SB3

SB3

KM1

FR1

A 	B	C

KM1

图 2.2 三相异步电动机点动和自锁控制线路

（2）考核内容与要求

1）根据提供的线路图，按照安全规范要求，正确利用工具和仪表，熟练完成电气元器件安 装；元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固按钮盒不固定在板上；

2）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

3）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 3：三相异步电动机的按钮联锁正反转控制线路装调

（1）工作任务

三相鼠笼式异步电动机的按钮联锁正反转控制线路如图 2.3 所示。按照电气线路布局、布线 的基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三 相鼠笼式异步电动机的按钮联锁正反转控制线路。

L1  L2  L3

QS

KM1

FU

KM2

FR SB3

SB1

KM1

SB2

KM2

SB2 	SB1

FR

KM1

M

3～

KM2

图 2.4 三相鼠笼式异步电动机的正反转控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 5：三相异步电动机的按钮和接触器双重联锁正反转控制线路装调

（1）工作任务

三相鼠笼式异步电动机的双重联锁正反转控制线路如图 2.5 所示，按照电气线路布局、布线 的基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三 相鼠笼式异步电动机的按钮和接触器双重联锁正反转控制线路。

L1   QS 	FU1

L2

L3

FU2

FR

KM1

KM2

SB3

SB1

KM1

SB2

KM2

SB2 	SB1

KM2

FR

KM1

M

3～

KM1

KM2

图 2.5 三相鼠笼式异步电动机的双重联锁正反转控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 6：三相异步电动机自动往返运动控制线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机自动往返运动控制线路如图 2.6 所示。按照电气线路布局、布线的基本原则， 在给定的电气线路板上固定好下图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相异步电动机自 动往返运动控制线路。

图 2.6 三相异步电动机自动往返运动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 7：三相异步电动机的星三角降压启动控制线路装调

（1）工作任务

三相鼠笼式异步电动机的星三角降压启动控制线路如图 2.7 所示。按照电气线路布局、布线 的基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三 相鼠笼式异步电动机的星三角降压启动控制线路。

L1 	QS 	FU1

L2

L3

FU2

FR

KM1

FR

U1 V1 W1

M

3～

W2 U2 V2

KM2

SB1

SB2

KM1

KM2 	KM3

KT

KT

KM2

KM3

KM1 	KT

KM3

KM2

图 2.7 三相鼠笼式异步电动机的星三角降压启动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 8：三相异步电动机的两地控制星三角降压启动控制线路装调

（1）工作任务

三相鼠笼式异步电动机的两地控制星三角降压启动控制线路如图 2.8 所示。按照电气线路布 局、布线的基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线， 调试三相鼠笼式异步电动机的两地控制星三角降压启动控制线路。

L1  L2  L3

| QS |  |
| --- | --- |

FU1

FR

SB0

KM1

FR

SB1

SB2

SB3

KM1

U1 V1 W1

M

3～

W2 U2 V2

KM2

KM2 	KM3

KT

KT

KM2

KM3

KM1 	KT

KM3

KM2

图 2.8 三相鼠笼式异步电动机的两地控制星三角降压启动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 9：三相异步电动机的两地控制线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机两地控制线路如图 2.9 所示。按照电气线路布局、布线的基本原则，在给定 的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相异步电动机两地控 制线路。

图 2.9 三相异步电动机两地控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 10：三相异步电动机的串联电阻降压启动控制线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机串联电阻降压启动控制线路如图 2.10 所示。按照电气线路布局、布线的基 本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相异 步电动机串联电阻降压启动控制线路。

U V W

QS1

| FU1 |  |
| --- | --- |

FU2

FR1

KM1

SB1

SB2

KM1

SB3

KM2

R1     R2     R3

KM2

KM1 	KM2

FR1

M1 	M

3～

图 2.10 三相异步电动机串联电阻降压启动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 11：三相异步电动机的单向启动及反接制动控制线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机单向启动及反接制动控制线路如图 2.11 所示。按照电气线路布局、布线的

基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相

异步电动机单向启动及反接制动控制线路。

QS 	FU1

L1

L2

L3

FU2

FR SB1

SB1

KM2

R

SB2

KM1

n>   KV

KM1

KM2

KM2

KM1

KM1

FR

KM2

M	KV

3～

图 2.11 三相异步电动机单向启动及反接制动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 12：三相异步电动机的单向启动及反接制动控制线路装调

（1）工作任务

三相异步电动机单向启动及反接制动控制线路如图 2.12 所示。按照电气线路布局、布线的 基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相 异步电动机单向启动及反接制动控制线路。

图 2.12 三相异步电动机单向启动及反接制动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 13：两台三相异步电动机顺序启动控制线路（1）装调

（1）工作任务

两台三相异步电动机顺序启动控制线路如图 2.13 所示。按照电气线路布局、布线的基本原 则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试两台三相异 步电动机顺序启动控制线路。

U V W

QS1

FU1

FU2 	SB1

SB2

KM1

KM1 	KM2

SB3 KM2

FR1 	FR2

FR1 	FR2

M1	M

3～

M2 	M

3～

KM1 	KM2

图 2.13 两台三相异步电动机顺序启动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 14：两台三相异步电动机顺序启动控制线路（2）装调

（1）工作任务

两台三相异步电动机顺序启动控制线路如图 2.14 所示。按照电气线路布局、布线的基本原 则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试两台三相异 步电动机顺序启动控制线路。

U V W

QS1

FU1

FU2 	SB1

SB4

SB2

KM1

SB3 KM2

KM1 	KM2

KM1

FR1 	FR2

FR1 	FR2

M1	M

3～

M2 	M

3～

KM1 	KM2

图 2.14 两台三相异步电动机顺序启动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 15：两台三相异步电动机顺序停止控制线路装调

（1）工作任务

两台三相异步电动机顺序停止控制线路如图 2.15 所示。按照电气线路布局、布线的基本原 则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试两台三相异 步电动机顺序停止控制线路。

U V W

QS1

FU1

FU2 	SB1 KM2

SB4

SB2

KM1

SB3 KM2

KM1 	KM2

FR1 	FR2

KM1

FR1 	FR2

M1	M

3～

M2 	M

3～

KM1 	KM2

图 2.15 两台三相异步电动机顺序停止控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 16：三相异步电动机的星三角降压启动主线路装调

（1）工作任务

三相鼠笼式异步电动机的星三角降压启动控制线路如图 2.16 所示。按照电气线路布局、布 线的基本原则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框的电气元件，并进行布线，调试三 相鼠笼式异步电动机的星三角降压启动的主线路。

L1 	QS 	FU1

L2

L3

FU2

FR

KM 1

FR

U1 V1W1

M

3～

W2 U2 V2

KM 2

SB1

SB2

KM 1

KM 2 	KM 3

KT

KT

KM 2

KM 3

KM 1 	KT

KM 3

KM 2

图 2.16 三相鼠笼式异步电动机的星三角降压启动控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目17：三相异步电动机的全波能耗制动控制线路装调

（1）工作任务

电动机全波能耗制动控制如图 2.17 所示。按照电气线路布局、布线的基本原则，在给定的 电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相异步电动机的全波能 耗制动控制线路。

图 2.17 电动机全波能耗制动控制

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 18：三相异步电动机的双速控制线路（1）装调

（1）工作任务

三相鼠笼式异步电动机的双速控制线路如图 2.18 所示。按照电气线路布局、布线的基本原 则，在给定的电气线路板上固定好线路图中虚线框的电气元件，并进行布线，调试三相鼠笼式异 步电动机的双速控制线路。

图 2.18 三相鼠笼式异步电动机的双速控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。

项目 19：三相异步电动机的双速控制线路（2）装调

（1）工作任务

三相异步电动机双速控制线路如图 2.19 所示。按照电气线路布局、布线的基本原则，在给 定的电气线路板上固定好线路图中虚线框内的电气元件，并进行布线，调试三相异步电动机双速 控制线路。

L1 	QS 	FU1

L2

L3

FU2

FR 	高速 停止

S

低速

KT 	KT

KM 3

KM 1

KM 1  KT

KM 2

FR

KM 2

KM 3

V1   W1

U1	W2

KM 2

M 	V2

3～ U2

KM 3 	KM 2

低速(Δ连接)

KT 	KM 1

高速(YY连接)

图 2.19 三相异步电动机双速控制线路

（2）考核内容与要求

1）主线路由主考方安装到位，考生只要求根据提供的线路图，按照安全规范完成线路图中 虚线框部分控制线路的安装；

2）安装过程要求能正确利用工具和仪表，元件在配电板上布置要合理，安装要准确，紧固 按钮盒不固定在板上；

3）按图纸的要求，完成布线；电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上，进出线槽的 导线要有端子标号，引出端要用别径压端子；

4）通电调试。检查无误后，经考评员同意方可通电调试；调试时，注意观察电动机，各电 器元件及线路各部分工作是否正常；若发现异常情况，必须立即切断电源；调试过程如遇故障自 行排除。

（3）评分表 评分表见表 2.1。