汽车驾驶模拟器操作规程

WM-IV型驾驶模拟器是一种用于教学的设备，通过操作可以使操作者熟悉汽车驾驶的操作程序；提高驾驶汽车动作的协调性、灵敏性、规范性。是汽车应用专业及其它专业考机动车驾驶证前必备的技能训练。在操作时应遵守以下操作规程：

1.合上电源开关，用遥控器打开显示器，并切换至“SVHS”，按下主机开关，程序自动进入WM-IV型驾驶模拟器程序。

2.在菜单中选择“单机训练”，在“道路形式”、“天气状况”、“车型”及“车辆多少”中任选一种。

3.左击鼠标“开始训练”。

4.踩下离合器，将档位开关扳至“空档”位置、轻踩油门后点火起动汽车发动机。

5.将档位开关扳至“一档”位置后按喇叭、向下拔动转向灯开关，慢慢松开离合器踏板，待汽车开始行驶后，关闭转向灯、放下手制动。

6.调节方向盘、油门和档位，使汽车在规定的道路上正常行驶。

7.换档时应松开油门，踩下离合器，换档时不能跳档，要求两脚离合时，应首先将档位开关扳至“空档”位置。待档位开关扳至要求的位置后再慢慢松开离合器；同时慢慢加大油量开关。

8.在驾驶过程中，操作方向盘、脚制动、油门和离合器时不能用力过猛，更不能在方向盘转到极限位置时突然将它放开。

9.停机时应将档位扳至“空档”位置，待汽车停止后熄火，并拉起手制动。右击鼠标，桌面上弹出“退出”，点击后系统将回到主页，然后移动鼠标，左击“休息一下”，系统将退出运行。

10.用遥控器关闭显示器电源，拔掉模拟器电源开关。

11.定期在卡簧及传动齿轮上加润滑油；定期维护计算机。

郴州职业技术学院 实训中心