本次组装与调试的机电一体化设备为某配料装置。请你仔细阅读配料装置的说明和应完成的工作任务与要求，在240 min内按要求完成指定的工作任务。

工作任务与要求

一、按《警示灯与接料平台组装图》（附页图号01）组装警示灯和接料平台。

二、按《配料装置组装图》（附页图号02）组装配料装置，并满足图纸提出的技术要求。

三、按《配料装置气动系统图》（附页图号03）连接配料装置的气路，并满足图纸提出的技术要求。

四、根据PLC输入输出端子（I/O）分配表，如表1所示，在赛场提供的图纸（附页图号04）上画出配料装置电气控制原理图并连接电路。你画的电气控制原理图和连接的电路应符合下列要求：

表1  PLC输入输出端子（I/O）分配表

| 输入端子 |  |  | 功能说明 | 输出端子 |  |  | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱 PLC | 西门子 PLC | 松下 PLC |  | 三菱 PLC | 西门子 PLC | 松下 PLC |  |
| X0 | I0.0 | X0 | 执行或启动按钮SB5 | Y0 | Q0.0 | Y2 | 皮带正转 |
| X1 | I0.1 | X1 | 复位或停止按钮SB6 | Y1 | Q0.1 | Y3 | 皮带低速 |
| X2 | I0.2 | X2 | 急停按钮 | Y2 | Q0.2 | Y4 | 皮带中速 |
| X3 | I0.3 | X3 | 参数选择/废料按钮SB4 | Y3 | Q0.3 | Y5 | 皮带高速 |
| X4 | I0.4 | X4 | 功能选择开关SA1 | Y4 | Q0.4 | Y0 | （空） |
| X5 | I0.5 | X5 | 功能选择开关SA2 | Y5 | Q0.5 | Y1 | 送料直流电机 |
| X6 | I0.6 | X6 | 接料平台光电传感器 | Y6 | Q0.6 | Y6 | 蜂鸣器 |
| X7 | I0.7 | X7 | 接料平台电感式传感器 | Y7 | Q0.7 | Y7 | 指示灯HL3（红） |
| X10 | I1.0 | X8 | 接料平台光纤传感器 | Y10 | Q1.0 | Y8 | 指示灯HL4（黄） |
| X11 | I1.1 | X9 | 传送带进料口来料检测 | Y11 | Q1.1 | Y9 | 指示灯HL5（绿） |
| X12 | I1.2 | XA | 位置A来料检测 | Y12 | Q1.2 | YA | 指示灯HL6（红） |
| X13 | I1.3 | XB | 旋转气缸左到位检测 | Y13 | Q1.3 | YB | 手指夹紧 |
| X14 | I1.4 | XC | 旋转气缸右到位检测 | Y14 | Q1.4 | YC | 手指松开 |
| X15 | I1.5 | XD | 悬臂伸出到位检测 | Y15 | Q1.5 | YD | 旋转气缸左转 |
| X16 | I1.6 | XE | 悬臂缩回到位检测 | Y16 | Q1.6 | YE | 旋转气缸右转 |
| X17 | I1.7 | XF | 手臂上升到位检测 | Y17 | Q1.7 | YF | 悬臂伸出 |
| X20 | I2.0 | X10 | 手臂下降到位检测 | Y20 | Q2.0 | Y10 | 悬臂缩回 |
| X21 | I2.1 | X11 | 手指夹紧到位检测 | Y21 | Q2.1 | Y11 | 手臂上升 |
| X22 | I2.2 | X12 | 气缸Ⅰ伸出到位检测 | Y22 | Q2.2 | Y12 | 手臂下降 |
| X23 | I2.3 | X13 | 气缸Ⅰ缩回到位检测 | Y23 | Q2.3 | Y13 | 气缸Ⅰ伸出 |
| X24 | I2.4 | X14 | 气缸Ⅱ伸出到位检测 | Y24 | Q2.4 | Y14 | 气缸Ⅱ伸出 |
| X25 | I2.5 | X15 | 气缸Ⅱ缩回到位检测 | Y25 | Q2.5 | Y15 | 气缸Ⅲ伸出 |
| X26 | I2.6 | X16 | 气缸Ⅲ伸出到位检测 | Y26 | Q2.6 | Y16 |  |
| X27 | I2.7 | X17 | 气缸Ⅲ缩回到位检测 | Y27 | Q2.7 | Y17 |  |

1. 电气控制原理图中各元器件的图形符号，按指定的图形符号绘制。通知中没有指定图形符号的元器件，可自行编定其图形符号，但要在电气控制原理图中用图例的形式予以说明。

2. 凡是你连接的导线，必须套上写有编号的编号管。交流电机金属外壳与变频器的接地极必须可靠接地。

3. 工作台上各传感器、电磁阀控制线圈、送料直流电机、警示灯的连接线，必须放入线槽内；为减小对控制信号的干扰，工作台上交流电机的连接线不能放入线槽。

五、请你正确理解配料装置的调试、配料要求以及指示灯亮灭方式、正常工作过程和故障状态的处理等，编写配料装置的PLC控制程序和设置变频器的参数。

注意：在使用计算机编写程序时，请你随时保存已编好的程序，保存的文件名为工位号+A（如3号工位文件名为“3A”）。

六、请你调整传感器的位置和灵敏度，调整机械部件的位置，完成配料装置的整体调试，使配料装置能按照要求完成调试与配料。

配料装置说明

配料装置各部件和器件名称及位置如图1所示：

图1  配料装置部件示意图

料仓

光电传感器

电感式传感器

光纤传感器

机械手

位置A

警示灯

气缸Ⅰ

气缸Ⅱ

气缸Ⅲ

进料口

接料平台

出料槽Ⅲ

出料槽Ⅱ

出料槽Ⅰ

配料装置设置了“调试”和“配料”两种功能。用转换开关SA1进行功能变换，用SA2设置功能的参数和锁定选择的功能。

当SA1在左挡位时（常闭触点闭合，常开触点断开），选择的功能为调试；当SA1在右挡位时（常闭触点断开，常开触点闭合），选择的功能为配料。当SA2在左挡位时（常闭触点闭合，常开触点断开），为功能参数设置；当SA2在右挡位时（常闭触点断

图2  SA1与SA2的挡位与功能

SA1

SA2

左挡位

左挡位

右挡位

右挡位

调试

配料

参数设置

功能锁定

开，常开触点闭合），为功能锁定，如图2所示。

一、配料装置的调试

配料装置在安装、更换元器件后和每次配料前，都必须对配料装置进行调试。

接通配料装置电源后，绿色警示灯闪烁，指示电源正常。将SA1置“调试”挡位， SA2置“参数设置”挡位（SA1、SA2在该挡位简称调试参数选择挡位），然后按按钮SB4进行调试参数（需要调试的元件或部件）选择，并用由HL4、HL5、HL6组成的指示灯组的状态指示调试参数，调试参数对应的指示灯组状态如表2所示。在调试参数选择挡位，按一次SB4，选择一个调试参数。用SB4切换调试参数的方式自行确定。

确定调试参数后，再通过操作SB5和SB6两个按钮进行调试。按下SB5为执行或启动，按下SB6为复位或停止。

表2   调试参数对应指示灯组的状态

| 状态 | HL4 | HL5 | HL6 | 调试参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 循环闪烁 | 循环闪烁 | 循环闪烁 | 调试皮带输送机 |
| 1 | 灭 | 灭 | 亮 | 调试送料直流电机 |
| 2 | 灭 | 亮 | 灭 | 调试机械手 |
| 3 | 亮 | 灭 | 灭 | 调试气缸Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ |

完成调试，皮带输送机停止，送料直流电机停止；机械手停留在右限止位置、悬臂缩回到位、手臂上升到位、手指夹紧；气缸Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ活塞杆处于缩回的状态。这些部件在完成调试的位置称为初始位置。

1. 皮带输送机的调试

要求皮带输送机在调试的每一个频率段都不能有不转、打滑或跳动过大等异常情况。

在调试参数选择挡位，按参数选择按钮SB4，选择指示灯组为“0”状态，指示灯HL4、HL5、HL6均以亮0.5s、灭1s，并以流水灯的方式循环闪烁（按HL4→HL5→HL6 →HL4…的顺序循环），即为皮带输送机的调试。然后按下按钮SB5，皮带输送机的三相交流异步电动机（以下简称交流电机）以5Hz的频率转动，接着按下按钮SB6，交流电机停止运行；再按下按钮SB5，交流电机以20Hz的频率转动，然后按下按钮SB6，交流电机停止运行，以此方式操作，可调试交流电机分别在5Hz，20Hz，40Hz和60Hz的频率转动。在调试交流电机以60Hz的频率转动后，再按SB5，调试从5Hz的频率开始并如此循环。

2. 送料直流电机的调试

要求送料直流电机启动后没有卡阻、转速异常或不转等情况。

在调试参数选择挡位，按参数选择按钮SB4，选择指示灯组为“1”状态，指示灯HL4与HL5灭，HL6常亮，即为送料直流电机的调试。然后按下按钮SB5，送料直流电机启动、按下SB6按钮，送料直流电机停止，如此交替按下SB5和SB6，可调试送料直流电机的运行。

3. 机械手的调试

要求各气缸活塞杆动作速度协调，无碰擦现象；每个气缸的磁性开关安装位置合理、信号准确；最后机械手停止在右限止位置，气手指夹紧，其余各气缸活塞杆处于缩回状态。

在调试参数选择挡位，按参数选择按钮SB4，选择指示灯组为“2”状态，指示灯HL4与HL6灭，HL5常亮，即为机械手的调试。然后按下按钮SB5，旋转气缸转动、按下SB6按钮，旋转气缸转回原位。再按下按钮SB5，悬臂气缸活塞杆伸出，按下按钮SB6，悬臂气缸活塞杆缩回。再按下按钮SB5，手臂气缸活塞杆下降，按下按钮SB6，手臂气缸活塞杆上升；再按下按钮SB5，手指松开，按下按钮SB6，手指夹紧；如此交替操作按钮SB5、SB6可调试各个气缸运动情况。

4. 气缸Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的调试

要求各气缸活塞杆动作速度协调，无碰擦现象；最后各个气缸活塞杆处于缩回状态。

在调试参数选择挡位，按参数选择按钮SB4，选择指示灯组为“3”状态，指示灯HL4常亮、HL5与HL6灭，即为气缸Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的调试。然后按下按钮SB5，气缸Ⅰ活塞杆伸出、按下按钮SB6，气缸Ⅰ活塞杆缩回。再按下按钮SB5，气缸Ⅱ活塞杆伸出，按下按钮SB6，气缸Ⅱ活塞杆缩回。再按下按钮SB5，气缸Ⅲ活塞杆伸出，按下按钮SB6，气缸Ⅲ活塞杆缩回。如此交替操作按钮SB5、SB6，可调试各个气缸运动情况。

二、配料装置的配料

某材料由金属、白色非金属和黑色非金属原料按一定比例配置，再经过其他生产工艺加工而成，配料装置仅为该材料配料。

金属、白色非金属和黑色非金属原料配置的比例不同，构成该材料系列中的不同类型，该配料装置为系列材料中的M型和F型材料配料。

先将SA1置于右挡位（配料挡位）、SA2置于左挡位（参数设置挡位），然后用按钮SB4进行配料类型选择，并用由HL4、HL5、HL6组成的指示灯组的状态指示配料类型，配料类型对应的指示灯组状态如表3所示。在此挡位，按一次SB4，选择一个配料类型。用SB4切换配料类型的方式自行确定。

| 表3 配料类型对应指示灯组的状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | HL4 | HL5 | HL6 | 运行功能 |
| 1 | 亮 | 亮 | 灭 | 为M型材料配料 |
| 2 | 灭 | 亮 | 亮 | 为F型材料配料 |

选定配料类型后，SA1不变，将SA2置于右挡位，锁定配料类型。然后按启动按钮SB5，配料装置才能为选定的材料类型配料。

为了保证配料装置在为每一种类型的材料配料的可靠和正确显示，避免由于误操作可能带来的不良后果，要求程序编写时必须考虑以下要求：

（1）配料装置相关部件必须停留在初始位置时，才能选择配料类型。

（2）SA2置于左挡位（参数设置挡位）时，按下SB5启动按钮配料装置不能启动。

（3）SA2置于右挡位（锁定挡位）后，再按SB4参数选择按钮不能选择配料类型。

1. 为M型材料配料

M型材料中，金属、白色非金属和黑色非金属原料的比例是：1︰1︰1，数量和送达要求是：每个槽中的数量为2，送达出料槽Ⅰ中的为金属原料，出料槽Ⅱ中的为黑色非金属原料，出料槽Ⅲ中的为白色非金属原料。对送达原料，没有先后顺序的要求

配料装置的动作及其要求：

按下启动按钮SB5，指示灯HL4由常亮变为亮1s、灭1s的方式闪烁，指示灯HL5保持常亮，指示配料装置处在“为M型材料配料”运行状态，交流电机以20Hz频率运行。

当接料平台无原料时，送料直流电机转动，将原料送达接料平台后停止。若送料直流电机连续转动5s仍没有原料送到接料平台，则蜂鸣器鸣叫报警，提示料仓中没有原料。将原料放入料仓且有原料送达接料平台后，蜂鸣器停止鸣叫。

原料送达接料平台，手指松开→手臂下降→手指合拢夹持原料→延时0.5s→手臂上升。若抓取的原料符合分送要求则机械手转动到左限止位置→悬臂伸出→手臂下降→手指松开将原料从传送带进料口放上皮带输送机→手臂上升→悬臂缩回→手指合拢→机械手转动到右限止位置停止，完成一次原料的搬运。若抓取的原料不符合分送要求，则悬臂伸出→手指松开将原料重新放回料仓→悬臂缩回→手指合拢，停止在初始位置。

机械手将原料搬离接料平台，送料直流电机立即转动，送出下一原料。

原料搬运到传送带上，到达指定的出斜槽位置后，直接推出，皮带输送机不需要停止。

完成配料后，配料装置自动停止。

提示：接料平台处装有一个光电传感器、一个光纤传感器和一个电感式传感器，可通过检测到的信号区别送达接料平台原料的种类。

2. 为F型材料配料

F型材料中，金属、白色非金属和黑色非金属原料的比例是：1︰2︰3，数量和送达要求是：送达出料槽Ⅰ和出料槽Ⅱ各1组（1个金属、2个白色、3个黑色为1组），先送出料槽Ⅰ，送完出料槽Ⅰ再送出料槽Ⅱ。送料顺序为：先黑色再金属，最后白色。

配料装置的动作及其要求：

按下启动按钮SB5，HL6指示灯由常亮变为亮1s、灭1s的方式闪烁，HL5保持常亮，指示配料装置处在为“F型材料配料”运行状态。皮带输送机以20Hz频率运行。

送料与机械手搬运原料的动作及其要求，与为M型材料配料的动作及其要求相同。

原料到达传送带上，重量合格才能被送到出料槽Ⅰ和出料槽Ⅱ。

原料到达位置A，皮带输送机停止对原料进行重量检测， HL3以亮1s灭1s的方式指示原料在进行重量检测，重量检测时间为5s；重量检测完毕，HL3熄灭。重量检测期间，机械手搬运的原料到达传送带进料口上方时，应停止在此位置，待被检测原料的重量检测完毕，再将原料放上传送带。若重量检测完毕没有原料送到传送带，则被检测原料在此处等待。当下一原料被放入传送带上后，交流电机重新以20Hz的频率转动带动皮带输送机输送原料，当经过重量检测并合格的原料到达指定的出斜槽位置后，直接推出，皮带输送机不需要停止。

若在重量检测期间按按钮SB4，则为原料重量不合要求，当原料重量检测不合格时，该原料送入出料槽Ⅲ。

送达出料槽Ⅰ和出料槽Ⅱ中的原料数量符合要求后，配料装置自动停止。

三、装置停止

1. 正常停止  在配料过程中，按停止按钮SB6，装置应完成当前配料工作（即出料槽中送达的原料数量达到配料要求）后停止。

2. 紧急停止  配料装置运行过程中如果遇到各类意外事故，需要紧急停止时，请按下急停开关QS，配料装置立刻停止运行并保持急停瞬间的状态，同时蜂鸣器鸣叫报警。再启动时，必须复位急停开关，然后再按启动按钮SB5，配料装置接着急停瞬间的状态继续运行，同时蜂鸣器停止鸣叫。

3. 突然断电  配料装置运行过程中发生突然断电时，配料装置停止运行并保持断电瞬间的状态。恢复供电后，蜂鸣器鸣叫报警，再次按下启动按钮SB5，蜂鸣器停止鸣叫，配料装置接着断电瞬间保持的状态继续运行。

四、意外情况处理

本次工作任务，只考虑以下意外情况。

机械手搬运过程中有可能出现手指没有抓稳原料，造成原料不能被搬离接料平台、或搬离接料平台后在搬运途中掉下。如果出现上述情况，机械手应立刻返回到初始位置停止，同时蜂鸣器鸣叫报警。待查明原因并排除故障后，按启动按钮SB5，机械手才能继续运行，同时蜂鸣器停止鸣叫。